Zielsetzung und Vorgehensweise: ArduPilot-SITL mit MATLAB/Simulink-Flugphysik

Ziel dieser Arbeit ist es, ArduPilot SITL als Autopilot-Controller zu verwenden, während die Flugphysik vollständig in MATLAB/Simulink modelliert wird. Die Regelung (Autopilot) und die Regelstrecke (Fahrzeugdynamik) werden damit bewusst getrennt:

- ArduPilot SITL übernimmt Flugregelung, Sensorfusion und Missionslogik.

- MATLAB/Simulink bildet die Fahrzeugdynamik (Kräfte, Momente, Kinematik) und fungiert als externer Simulator.

Technischer Ansatz

ArduPilot stellt hierfür eine JSON-basierte SITL-Schnittstelle zur Verfügung. Diese erlaubt es, die interne SITL-Flugphysik zu umgehen und stattdessen ein externes Physik-Backend anzubinden. In der ArduPilot-Codebasis finden sich dafür entsprechende Beispiele, u. a. unter:

ardupilot/libraries/SITL/examples/JSON/MATLAB/

Dort sind sowohl reine MATLAB-Skripte (SITL_connector.m) als auch Simulink-Beispielmodelle für verschiedene Fahrzeugtypen (z. B. Copter, Rover) enthalten.

Ablauf der Kopplung

- Start des MATLAB/Simulink-Connectors
In MATLAB wird das entsprechende Connector-Skript bzw. Simulink-Modell gestartet. Dieses öffnet eine UDP-Verbindung und übernimmt die Kommunikation mit ArduPilot SITL (Empfang der Aktuator-Signale, Rückgabe der simulierten Zustände).

- Start von ArduPilot SITL im JSON-Modus
ArduPilot wird so gestartet, dass es die JSON-Schnittstelle nutzt und sich mit der IP-Adresse des Rechners verbindet, auf dem das MATLAB-Modell läuft. Ein typischer Aufruf (z. B. in WSL2) ist:

sim_vehicle.py -v ArduCopter --model JSON:172.28.176.1 --console --map

Dabei bezeichnet JSON den verwendeten SITL-Modus (externes Physik-Backend),172.28.176.1 die IP-Adresse des Hosts, auf dem MATLAB/Simulink ausgeführt wird (in WSL2 typischerweise die Windows-Host-Adresse).

Motivation und nächster Entwicklungsschritt

Der bisherige Stand, ArduPilot SITL über die JSON-Schnittstelle mit einem MATLAB/Simulink-basierten Physics-Backend zu koppeln, ist funktional bereits sehr zufriedenstellend. In dieser Konfiguration wird das virtuelle Fahrzeug jedoch standardmäßig über MAVProxy als Ground Control Station (GCS) bedient.

MAVProxy ist unter Linux zwar leistungsfähig und technisch sehr flexibel, erweist sich im praktischen Umgang jedoch als vergleichsweise sperrig und wenig intuitiv. Insbesondere Aufgaben wie die Einbindung und Kalibrierung eines Joysticks sind nur umständlich möglich. Instrumente und Anzeigen müssen manuell geladen werden, was die Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit deutlich einschränkt.

Im Gegensatz dazu bietet der Mission Planner für Windows eine sehr komfortable, grafisch aufbereitete und konsistente Benutzeroberfläche. Die Konfiguration der ArduPilot-Firmware, das Parametermanagement sowie die Kalibrierung von Eingabegeräten (z. B. Joysticks) sind dort deutlich intuitiver und effizienter umsetzbar. Für Entwicklungs- und Testzwecke stellt dies einen erheblichen Vorteil dar.

Das nächste Ziel besteht daher darin, Mission Planner als Ground Control Station für den ArduPilot-SITL einzusetzen, während die Fahrzeugphysik weiterhin über die JSON-Schnittstelle mit einem externen MATLAB-Physics-Backend realisiert wird. Ziel ist eine Kombination aus:

- komfortabler Bedienung und Konfiguration über Mission Planner,

- originalem ArduPilot-Autopiloten im SITL-Betrieb,

- frei modellierbarer Flugphysik in MATLAB/Simulink.

Diese Architektur soll eine praxisnahe, gut bedienbare und gleichzeitig forschungsorientierte Simulationsumgebung schaffen.

Wie kann man das konkret umsetzten?

Im Folgenden werden vier mögliche Umsetzungsvarianten skizziert, um Mission Planner als Ground Control Station (GCS) für ein virtuelles Fahrzeug aus ArduPilot SITL (Controller) und MATLAB/Simulink (Physik über JSON) zu verwenden.

Variante A: Direkte Verbindung SITL → Mission Planner (ohne MAVProxy)

- MATLAB/Simulink-JSON-Connector starten.

- ArduPilot SITL im JSON-Modus starten (JSON:<IP>).

- SITL sendet MAVLink per UDP (z. B. Port 14550) direkt an Mission Planner.

- Mission Planner verbindet sich per UDP mit dem SITL.

Variante B: SITL mit MAVProxy, Mission Planner zusätzlich angebunden

- SITL mit JSON-MATLAB-Backend und MAVProxy starten.

- MAVProxy leitet MAVLink zusätzlich per UDP an Mission Planner weiter.

- Mission Planner verbindet sich parallel als weitere GCS.

Variante C: SITL-Start direkt aus Mission Planner

- SITL wird direkt aus Mission Planner unter Windows gestartet.

- SITL nutzt das JSON-Physics-Backend in MATLAB/Simulink.

- Mission Planner übernimmt vollständig Steuerung und Konfiguration.

Variante D: Separates MAVLink-Routing

- SITL mit JSON-MATLAB-Backend starten.

- MAVLink-Daten werden über einen separaten Router an Mission Planner weitergeleitet.

- Mission Planner fungiert ausschließlich als Ground Control Station.

Meiner Meinung nach ist Variante C zwar wünschenswert, in der Praxis jedoch kaum umsetzbar. Zwar kann Mission Planner den SITL grundsätzlich starten, jedoch bietet die Oberfläche keine Möglichkeit, eine JSON-Schnittstelle als externes Physics-Backend anzugeben. Der SITL-Start aus Mission Planner heraus ist damit auf die dort hinterlegten Standardmodelle beschränkt und nicht frei konfigurierbar.

Variante B kommt dem aktuellen Zielzustand am nächsten. In diesem Ansatz wird der SITL weiterhin über MAVProxy mit dem MATLAB-Physikmodell (JSON-Interface) gestartet. Zusätzlich wird aus MAVProxy heraus eine virtuelle MAVLink-Telemetrieverbindung per UDP zu Mission Planner aufgebaut. Mission Planner kann sich dann mit dem virtuellen Fahrzeug verbinden und dieses vollständig konfigurieren und steuern, ohne selbst für den SITL-Start verantwortlich zu sein.

Wie macht man Variante B Konkret.

Wie macht man Variante B Konkret.

1. SITL in WSL2 starten

- ArduPilot SITL in WSL2 mit dem Jason/JSON-Modell starten.

- MAVProxy läuft dabei entweder automatisch mit oder wird separat gestartet.

- Wichtig: MAVLink darf nicht nur lokal (127.0.0.1) bleiben, sondern muss nach Windows gesendet werden.

2. MAVProxy: UDP-Output auf Windows konfigurieren

In MAVProxy prüfen oder setzen:

- output add udp:172.28.176.1:14550

Bedeutung:

- 172.28.176.1 = IPv4-Adresse des Windows-Hosts aus Sicht von WSL2 (WSL-vEthernet / Hyper-V-Bridge)

- 14550 = UDP-Port auf Windows, dort muss ein Empfänger lauschen

Kurzform:

udp → 172.28.176.1 → Port 14550
= „Sende alle MAVLink-Pakete per UDP an Windows auf Port 14550.“

3. Windows-IP der WSL-Bridge prüfen

In Windows PowerShell:

- ipconfig

Erwartet:

- Ein Adapter „vEthernet (WSL … / Hyper-V Virtual Ethernet Adapter)”

- Eine IPv4-Adresse, z. B. 172.28.176.1

Interpretation:

Diese IP ist die Windows-Adresse aus Sicht der WSL2-VM und muss exakt mit dem MAVProxy-Output übereinstimmen.

4. Windows: UDP-Empfang testen (Debug)

Mit folgendem PowerShell-Befehl prüfen, ob MAVLink-Pakete aus WSL2 wirklich ankommen:

$u = New-Object System.Net.Sockets.UdpClient(14550)

$e = New-Object System.Net.IPEndPoint([System.Net.IPAddress]::Any,0)

"waiting..."

$u.Receive([ref]$e)

Ergebnis:

- Es erscheinen Daten → UDP-Send aus WSL2 funktioniert, Windows empfängt.

- Bleibt bei „waiting…“ → falsche IP/Port-Kombination oder Firewall blockiert.

5. Windows-Firewall gezielt konfigurieren

Da das WLAN oft als Public läuft, muss die Regel auch für Öffentlich gelten.

Empfohlene Regel:

- Eingehend

- Protokoll: UDP

- Lokaler Port: 14550

- Aktion: Zulassen

- Profil: Öffentlich (optional zusätzlich Privat)

PowerShell-Variante:

New-NetFirewallRule `

-DisplayName "MAVLink UDP 14550" `

-Direction Inbound `

-Action Allow `

-Protocol UDP `

-LocalPort 14550 `

-Profile Public

Wichtig:

- Block-Regeln für MissionPlanner.exe haben Vorrang vor Allow-Regeln.
Falls vorhanden, müssen diese deaktiviert werden, sonst wird der Traffic trotz Port-Freigabe verworfen.

6. Mission Planner verbinden (Port-Konflikte vermeiden)

Mission Planner belegt teilweise UDP-Ports automatisch (Auto-Listen/Auto-Connect).

Prüfen:

netstat -ano -p udp | findstr :14550

- Ist der Port bereits belegt → anderen Port wählen (z. B. 14600) und konsistent überall ändern:

  - MAVProxy: udp:172.28.176.1:14600

  - Firewall: UDP 14600 erlauben

  - Mission Planner: UDP 14600 verbinden

7. Typische Debug-Erkenntnisse (Lessons Learned)

- pktmon-Drops wie „receive inspection“ oder „transport endpoint was not found“ bedeuten:

  - Windows sieht die Pakete, aber kein Socket lauscht oder

  - WFP/Firewall verwirft sie vor Übergabe an die Anwendung.

- Nicht-Standard-Ports helfen oft, da Mission Planner und Windows für 14550/14551 häufig bereits Regeln oder Listener haben.

- Eine einheitliche Richtung (WSL2 → Windows, Mission Planner nur empfangend) ist stabiler als gemischte Listener-Setups.

Endergebnis:
Wenn MAVProxy korrekt auf die Windows-IP sendet, der Port offen ist, keine Block-Regeln aktiv sind und Mission Planner auf demselben Port lauscht, funktioniert die Verbindung stabil und reproduzierbar.